| Eszköz neve | Interfész neve | IPv4 cím alh. maszk | Alapért. átj. | VLAN azonosító | Leírás | IPv6 cím/átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNET | fa0 | 99.99.99.1 255.255.255.0 | - | - | - | 2001:db8:cafe::1/48 |
| RMAIN | g0/0/0 | 99.99.99.99 | 99.99.99.1 | - | INTERNET | 2001:db8:cafe::9999/48 2001:db8:cafe::1/48 |
|  | g0/0/1 | 10.0.0.21 255.255.255.252 | - | - | ASA-DMZ | - |
|  | s0/1/0 (ppp/dce) | 10.0.0.1 255.255.255.252 | - | - | RGUEST | 2001:db8:cafe:1000::1/64 fe80::1 link-local |
|  | s0/1/1 (ppp/dce) | 10.0.0.8 255.255.255.252 | - | - | RINNER | fe80::1 |
| RGUEST | g0/0/0 | 192.168.10.1 /24 | - | 10 | GUEST WLAN | - |
|  | s0/1/0 (ppp/dte) | 10.0.0.2 /30 | - | - | - | REMAIN |
|  | s0/1/1 (ppp/dte) | 10.0.0.6 /30 | - | - | - | - |
|  | Tu1 (gre) | 10.10.10.1 255.255.255.252 | - | - | GRE_L3SW1 | - |
|  | Tu2 (gre) |  | - | - |  | - |
| RINNER | g0/0/0 | 10.0.0.14 /30 | - | - | L3SW1 | - |
|  | g0/0/1 | 10.0.0.18 /30 | - |  | L3SW2 | - |
|  | s0/1/0 (ppp/dte) | 10.0.0.10 /30 | - | - | REMAIN | - |
|  | s0/1/1 (ppp/dce) | 10.0.0.5 /30 | - | - | RGUEST | - |
| L3SW1 | g1/0/1 (no switchport) | 10.0.0.14 255.255.255.252 | - | - | RINNER | - |
|  | g1/0/11 | - | - | trunk (n.vlan 30) | DESK | - |
|  | g1/0/12 | - | - |  | ETHERCHANNEL | - |
|  | g1/0/23-24 (etherch) | - |  | trunk | ETHERCHANNEL | - |
|  | vlan20 | 192.168.20.1 /24 | - | 20 | ADMIN | - |
|  | vlan30 | 10.10.10.2 /30 | - | 30 | - | - |
|  | Tu1 (gre) | 10.10.10.2 255.255.255.252 | - | - | GRE_RGUEST | - |

| L3SW2 | g1/0/1 (no switchport) | 10.0.0.18 /30 | - | - | RINNER | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1/0/11 | - | - | trunk(30) | DESK | - |
|  | g1/0/12 | - | - | trunk | ETHERCHENNEL | - |
|  | g1/0/23-24 (etherch) | - | - | trunk | ETHERCHENNEL | - |
|  | vlan20 | 192.168.20.2 /24 | - | 20 | ADMIN(HSRP SECONDARY) | - |
|  | vlan30 | 192.168.30.2 /24 | - | 30 | DESK(HSRP SECONDARY) | - |
|  | Tu2 (gre) | 10.10.10.6 /30 | - | - | GRE_RINNER | - |
| ASADMZ | g1/1 (inside) | 172.16.0.1 255.255.255.0 | - | - | SRVWEB | - |
|  | g1/6 (outside) | 10.0.0.22 /30 | 10.0.0.21 | - | REMAIN | - |
| SWGUEST | g0/1 | - | - | trunk(10) | RGUEST | - |
|  | fa0/1-24, g0/2 | - | - | 10 | RGUEST acces | - |
|  | vlan10 (admin ip) | 192.168.10.2 /24 | 192.168.10.1 | 10 | SW mgmt | -- |
| SWADMIN | g0/1 | - | - | trunk (n.vlan 20) | L3SW1 | - |
|  | g0/2 | - | - | trunk (n. vlan 20) | L3SW2 | - |
|  | fa0/1-24 | - | - | 20 | ADMIN acces | - |
|  | vlan20 (admin ip) | 192.168.20.4 255.255.255.0 | 192.168.20.3 |  | ADMIN_IP | - |
| SWDESK | g0/1 | - | - | trunk (30) | L3SW1 | - |
|  | g0/2 | - | - | trunk(30) | L3SW2 | - |
|  | fa0/1-24 | - | - | 30 | DESK acces | - |
|  | vlan30 (admin ip) | 192.168.30.4 /24 | 192.168.30.3 | 30 | DESK_IP | - |
| SRVWEB | nic. | 172.16.0.11 255.255.255.0 | 172.16.0.1 | - | DMZ WEB | - |
| SRVADMIN | nic. | 192.168.20.5 /24 | - | - | - | - |
| PCGUEST_1-3 | nic. | SLAAC/DHCP |  |  |  |  |
| WIFIGUEST_1-2 | nic. | SLAAC/DHCP |  |  |  |  |
| PCADMIN_1-2 | nic. | DHCP |  |  |  |  |
| PCDESK | nic. | DHCP |  |  |  |  |
| PRNDESK | nic. | DHCP (fix) |  |  |  |  |
| 192.168.30 |  | 192.168.30.254 (HSRP virtual IP) |  |  |  |  |